- 项目需求

- 1、技术参数

包一：超微量分光光度计 一、数量：1台 二、技术参数： 1、双链DNA检测浓度范围：2ng/ul-26500ng/ul - 波长范围：190－850nm，可进行连续波长全光谱分析 ★3、光程：至少内含0.03 mm、0.05 mm、0.1 mm、0.2 mm与1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器内置 4、检测重复性：不大于0.002A或1%CV 5、最小样品体积：≤1.0ul 6、直接上样进行检测，无需使用任何耗材 7、具备智能样品检测技术，可进行污染物鉴定和结果校正 8、仪器操作：触摸屏 9、可免费升级操作软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果 ★10、具有摄像头，可以对结果可疑样品进行上样液柱中气泡、形态完整性等监测，保证样品检测时无杂散光干扰，排除样品液柱塌陷等带来的检测不准确性 三、售后服务 1、保修期1年，保修期内维修、零配件更换、人工、差旅等所有费用由供货方承担。在保修期外的维修只收取领零配件费用，免除其它所有费用。 2、维修的响应时间为1小时，12小时到达现场维修。 3、终身提供软件免费升级。 4、设备的安装、调试及培训（包括操作及维护）费用由供货方承担。

包二：细胞计数仪 一.数量：1台 二.技术参数 1. 台式一体机，自带显示操作屏，无需连接电脑 ★2. 计数处理时间≤9秒 - 可自动对焦和自动曝光，也可进行手动调节 4. 检测细胞/微粒样品的浓度范围：1×104-1×107cells/ml 5. 检测细胞/微粒的直径范围：4-60μm ★6. 检测细胞的准确度范围：CV≤5.0% 7. 检测的样品体积：≤10 μL 8. 成像系统：≥500万像素，≥2.5倍光学放大 9.图像显示：细胞显微成像图片可视，活死细胞不同颜色标注，可手动放大图片观测 10.程序：内置常用细胞预设计数程序，可自行编程；明场、台盼蓝两种模式可选。 ★11. 计数分析：可提供细胞总浓度、活细胞和死细胞浓度以及其占总细胞数目的比例；可以通过细胞的直径、圆度、亮度进行圈门分析；可对不同尺寸、特征的细胞亚群进行区分计数。 12. 数据存储与导出：可存储不少于1000条用户计数记录，计数结果、分析报告、图像均可通过USB端口导出。 三、售后服务 1、保修期3年，保修期内维修、零配件更换、人工、差旅等所有费用由供货方承担。在保修期外的维修只收取领零配件费用，免除其它所有费用。 2、维修的响应时间为1小时，12小时到达现场维修。 3、设备的安装、调试及培训（包括操作及维护）费用由供货方承担。 4、保质修期内每3个月上门免费维护及继续培训，保修期外每年2次免费上门维护及继续培训。

包三：自动脱帽离心机 一、数量：1台 二、技术参数： 1、最高转速：≥5000rpm ，转速精度：±50rpm ★2、电机：大力矩无刷变频 3、显示：可显示设定参数、运行参数、离心力、转速、离心时间、温度等 4、程序：可存储不少于20个运行程序，可自主编程，10档升速/降速速率控制。 5、最大离心管数：≥76支 6、具备运行到设定转速或离心力开始计时功能。 7、具备瞬时离心、点动离心、差速离心功能。 8、RCF设定与显示：具有离心力专用设定键 9、定时范围：1-99小时 10、有多款适用于通用管、微孔板的水平转子和角转子供选择 11、运行中可随时更改参数，无需停机；同时设定参数和运行参数 ★12、安全措施：整机设计符合人机工程学，全钢结构，设有三层钢套保护；离心腔耐弱酸；机电一体化电机门锁；设有超速、超温、不平衡等多种保护措施，使电机平稳运行 ★13、具备自动平衡功能；大屏幕触控液晶显示，智能化控制，触摸/按键联用 ★14、 具备自动转子识别功能，屏幕直接显示转子照片。 ★15、 通过CE认证和ISO 13485:2003认证、ISO 9001:2008认证，具备第一类医疗器械备案、第一类医疗器械生产备案等资质 三、 配置要求 1、自动脱帽离心机1台 2、水平转子：76*2ml/76*5ml /76*7ml真空采血管 四、售后服务 1、保修期1年，保修期内维修、零配件更换、人工、差旅等所有费用由供货方承担。在保修期外的维修只收取领零配件费用，免除其它所有费用。 2、维修的响应时间为1小时，12小时到达现场维修。

2、付款方式

项目验收合格后支付合同总价的95%，余款验收合格满一年后支付。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。